# 采购需求表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:教学 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 光电技术创新综合实验系统 |  | 12 | 尺寸：510*400*130mm型号：武汉麦思威/MW4A02E | 一、技术参数 1、箱体参数：材质：铝型材+铝面板，内置光学导轨结构，结构灵活，牢固耐用，尺寸：510*400*130mm。 2、内置仪表：照度计，量程20Lx、200Lx、2000Lx、20000Lx，最小可测光强：0.01Lx；电压表量程：DC200mV、DC2V、DC20V、DC200V，最小可测电压：0.1mV；电流表量程：20μA、200μA、20mA、200mA， 3、内置电源：DC：+5V/10A；DC：±5V、±12V；DC：0～30V可调电压源； DC：0～20mA可调电流源 4：内置光源：真全彩光源，非三基色合成光，内置独立单色灯芯，全色照度可调，频率可调：0.1Hz-1KHz。具备颜色切换功能、光强数字/线性调节功能、动态/静态切换及调节等功能；白光：照度0-2000Lx；红光：波长625nm～630nm；橙光：波长600nm～605nm；黄光：波长585nm～590nm； 绿光：波长515nm～520nm；蓝光：波长460nm～465nm；紫光：波长400nm～405nm；信号源：三角波、方波、正弦波，1Hz-450KHz，正弦波失真度1%，占空比1%-99%，三角波线性度0.1% 5、光电二极管组件：暗电流ID=±0.1uA，光电流IL=±80uA，光谱范围400～1100nm，峰值响应880nm，最高工作电压30V； 6、光电三极管组件：集电极-发射极电压30V，发射极-集电极电压5V，集电极电流20mA，工作波长：400nm-1200nm，典型值860nm； 7、彩色CCD组件：手动光圈可调，像素≥4000(H)×3000(V)，自动增益可选择功能，信噪比大于45dB，自动跟踪白平衡，视频输出1.0Vp-p/75Ω（BNC），功率小于3.5W，电源DC 12V，工作温度-20℃～+55℃；镜头：焦距25mm，像素面积≤1/2英寸，CS接口。 8、黑白CCD组件：≤1/3英寸，像素≥4000(H)×3000(V)，最低照度≤0.5Lux，自动增益控制，自动跟踪白平衡，电子曝光，电子快门：1/50～1/100000秒，内同步，工作电压DC12V，工作温度-20℃～+60℃。 9、图像采集模块：USB串行总线，标准PAL、NTSC制信号，彩色和黑白图像采集，最大分辨率≥4000(H)×3000(V)，采集格式：彩色：YUV422、RGB888、RGB8888。黑白：GRAY8，采集精度：9位A/D，8位数据，宽范围亮度对比度软件调节，高带宽输入、数字抗混叠滤波技术。传输速度：至内存：20帧（YUV422），至显存：20帧（RGB24），在USB3.0标准下具有快速传送和逐帧传送二种传送方式。提供面阵CCD时序测试接口，可进行面阵CCD时序驱动测试。 10、可见光图像处理软件：采集图像可在信息处理综合采集终端上实时显示，支持尺寸测量、点运算、空间变换、像增强和清晰处理、边缘检测及二值形态操作、图像分割及处理、颜色合成及色彩模式分析、直方图均衡化、梯度锐化和拉普拉斯锐化，具备Robert算子、Sobel算子、Prewitt算子、Kirsch 算子及高斯-拉普拉斯算子模块，具备自定义及最大熵法、势能差法、大律法等阈值定义方法。 11、其他组件：内置光学导轨1套，光学滑块及干架3套，白屏1个、测试夹具1套，光电成像标定板1个，图像待测件1套。 12、配套仿真软件：光电子器件与仿真教学综合实验系统 仿真系统主要由元器件仿真模块和实验仿真模块组成；光电元器件仿真：包含九种（光敏电阻、光电二极管、光电三极管、硅光电池、PIN光电二极管、APD雪崩光电二极管、色敏二极管、光电倍增管、半导体激光器）器件结构仿真、器件原理仿真、器件接线操作、器件运行仿真等功能。 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 3 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 30 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| - 其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 - 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日